Ручная сборка hex-файла для AVR на основе ArduinoCore-avr.

Что понадобится

- avr-gcc (проверено на 15.2.0)

- avr-libc

- avrdude

- make

- git (для скачивания ядра)

1. Установка toolchain

Linux (Ubuntu/Debian):

sudo apt update

sudo apt install gcc-avr avr-libc avrdude

macOS:

bash

brew tap osx-cross/avr

brew install avr-gcc

Windows:

- Рекомендуется использовать MSYS2 (https://www.msys2.org/):

pacman -S mingw-w64-x86_64-avr-gcc mingw-w64-x86_64-avr-libc mingw-w64-x86_64-avrdude

- Или установить c Github (http://github.com/ZakKemble/avr-gcc-build).

> Необходимо убедиться, что путь к компилятору указан в Path в переменных среды.

Проверка:

avr-gcc --version

avr-objcopy --version

Должна вывестись версия компилятора.

2. Скачивание ядра Arduino

Скачай ArduinoCore-avr:

git clone https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr.git

3. Структура проекта

Создай папку для проекта:

mkdir my_avr_project

cd my_avr_project

Скопируй нужные папки из ArduinoCore-avr:

cp -r ../ArduinoCore-avr/cores ./cores

cp -r ../ArduinoCore-avr/variants ./variants

Теперь структура должна быть такой:

my_avr_project/

├── src/

│   └── main.cpp          ← твой скетч

├── cores/

│   └── arduino/          ← ядро Arduino

│       ├── main.cpp      ← точка входа

│       ├── Arduino.h

│       └── ...

├── variants/

│   └── standard/         ← пины для Arduino Uno

│       └── pins_arduino.h

├── Makefile

└── build/                ← сюда будут помещаться .o и .hex

4. Пример исходного кода (src/main.cpp)

Создай src/main.cpp:

#include <Arduino.h>

void setup() {

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

delay(1000);

}

> LED_BUILTIN определён в pins_arduino.h для конкретной платы (например, Arduino Uno).

5. Написание Makefile

makefile

MCU = atmega328p

F_CPU = 16000000L

ARDUINO_VERSION = 10809

CC = avr-gcc

OBJCOPY = avr-objcopy

OBJDUMP = avr-objdump

CFLAGS = -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -MP -I$(CORE_DIR) -I$(VARIANT_DIR) -mmcu=$(MCU) -DF_CPU=$(F_CPU) -DARDUINO=$(ARDUINO_VERSION)

CXXFLAGS = -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -MP -I$(CORE_DIR) -I$(VARIANT_DIR) -mmcu=$(MCU) -DF_CPU=$(F_CPU) -DARDUINO=$(ARDUINO_VERSION)

LDFLAGS = -Wl,--gc-sections

CORE_DIR = cores/arduino

VARIANT_DIR = variants/standard

BUILD_DIR = build

# Исходники ядра (включая main.cpp)

CORE_C = $(wildcard $(CORE_DIR)/*.c)

CORE_CPP = $(wildcard $(CORE_DIR)/*.cpp)

# Объектники ядра (с префиксом BUILD_DIR)

CORE_OBJ = $(CORE_C:$(CORE_DIR)/%.c=$(BUILD_DIR)/%.o) $(CORE_CPP:$(CORE_DIR)/%.cpp=$(BUILD_DIR)/%.o)

# Исходник приложения

APP_SRC = src/main.cpp

APP_OBJ = $(BUILD_DIR)/app_main.o  # ← ВАЖНО: не main.o, чтобы избежать конфликта

TARGET = firmware

all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex

# Компиляция приложения

$(APP_OBJ): $(APP_SRC)

mkdir -p $(BUILD_DIR)

$(CC) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@

# Компиляция ядра

$(BUILD_DIR)/%.o: $(CORE_DIR)/%.c

mkdir -p $(BUILD_DIR)

$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

$(BUILD_DIR)/%.o: $(CORE_DIR)/%.cpp

mkdir -p $(BUILD_DIR)

$(CC) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@

# Линковка

$(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(APP_OBJ) $(CORE_OBJ)

$(CC) $(LDFLAGS) -mmcu=$(MCU) -o $@ $(APP_OBJ) $(CORE_OBJ) -lm

# Генерация hex

$(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf

$(OBJCOPY) -O ihex -R .eeprom $< $@

clean:

rm -rf $(BUILD_DIR)

.PHONY: all clean

Объяснение ключевых моментов:

- APP_OBJ = $(BUILD_DIR)/app_main.o — важно, чтобы имя объектного файла от src/main.cpp не совпадало с main.o от cores/arduino/main.cpp. Это предотвращает конфликт при линковке.

- CORE_CPP включает cores/arduino/main.cpp, который содержит int main(void) и вызывает setup() и loop().

- APP_SRC содержит setup() и loop(), но не содержит main().

- -mmcu=$(MCU) — передаётся при компиляции и линковке, чтобы компилятор знал, для какой архитектуры генерировать код.

- -I$(CORE_DIR) -I$(VARIANT_DIR) — указывает, где искать заголовочные файлы (Arduino.h, pins_arduino.h).

6. Сборка проекта

Выполни в терминале:

make

Результат:

- В папке build/ появятся:

- app_main.o, main.o, wiring.o и другие .o файлы.

- firmware.elf — исполняемый файл.

- firmware.hex — готовый файл для заливки в МК.

7. Заливка прошивки (опционально)

Если подключена плата Arduino:

avrdude -v -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -U flash:w:build/firmware.hex

(Заменить /dev/ttyUSB0 на соответствующий порт, например, COM3 в Windows)

Светодиод на плате должен моргать с интервалом 1 секунда.

Важные файлы ядра Arduino

- cores/arduino/main.cpp — точка входа программы. Вызывает init(), setup(), loop().

- cores/arduino/wiring.c — реализация delay(), millis(), micros(), инициализация таймеров.

- cores/arduino/wiring_digital.c — реализация digitalWrite, digitalRead, pinMode.

- variants/standard/pins_arduino.h — маппинг пинов для Arduino Uno.

8. Подготовка библиотек (структура)

Для дальнейшего развития проекта (генератор периферии) можно создать папку libraries/:

my_avr_project/

├── libraries/

│   ├── UART/

│   │   ├── UART.h

│   │   └── UART.cpp

│   ├── SPI/

│   │   ├── SPI.h

│   │   └── SPI.cpp

│   └── ...

Каждая библиотека будет реализовывать инициализацию и работу с соответствующим модулем (UART, SPI и т.д.) на низком уровне.